PROGETTAZIONE SISTEMA TieMeasureFlow

Rev. 04-2026

- OPERAZIONI PRELIMINARI UFFICIO TECNICO

- A ogni codice articolo (o analogo dato univoco, es. ODL) corrisponde una ricetta. La ricetta viene creata a priori tramite l’interfaccia di programmazione a blocchi da installare in un PC in ufficio tecnico.

- Copia/incolla parti della scheda tecnica (materiali, imballo, temperatura, ecc.) corrispondenti alle varie attività

- Import sezione disegno tecnico

- Indicazione quote da misurare (editing con cerchi/evidenziatore)

- Indicazione manuale di sequenza di misura, valore nominale e tolleranze

- Impostazione timer intervallo di misura

- Altri dati numerici o testuali

- Il sistema legge da GAIA (programmato dall’ufficio tecnico) i codici articolo destinati a ogni singola stazione di controllo (tablet), e carica le rispettive ricette nella schermata inziale dei tablet.

- INTERFACCIA OPERATORE SU SINGOLO TABLET:

- Schermata di LOGIN: nome utente/n°operatore, PSW. Serve per identificare l’operatore che effettua le attività e i livelli di autorizzazione (es. fermo linea). Log-out automatico dopo tot. minuti. Le attività legate al cod. articolo in corso possono essere fatte da operatori diversi, ma deve essere tenuta traccia di chi fa cosa.

- Schermata dei codici articolo pre-caricati. Selezione del codice e avvio del programma a fasi/attività. Ogni fase si completa per avanzare alla successiva, ma è possibile tornare indietro e visualizzare le fasi precedenti.

- Apertura programma a fasi:

  - Visualizzazione scheda preparazione 1 (es. materiali)

  - Visualizzazione scheda preparazione 2 (es. imballo)

  - Visualizzazione scheda preparazione 3 ……

  - Visualizzazione scheda preparazione 4 ……ecc.

  - Avvio attività di misura

- Notifica (con cicalino) avvio attività di misura (in base al tempo pre-impostato in ricetta)

  - Visualizzazione disegno e quote

  - Misura quota 1

  - Misura quota 2

  - …

  - …

  - Invio dati in statistica (compresa info user che ha fatto le misure)

  - Chiusura fase di misura

  - SOLO DOPO LA PRIMA MISURA: Avvio produzione: pulsante che invia input a GAIA e fa partire il timer della linea

  - Avvio timer per misura successiva

Note:

- Per ogni quota l’operatore clicca sul calibro per inviare il dato, e poi conferma la quota sul tablet.

- Può ripetere la misura n-volte prima di confermare. Dopo n-tentativi, per procedere viene richiesto l’intervento del capoturno con login.

- Procede in autonomia alla quota successiva solo se la quota è in tolleranza.

- Se conferma la quota fuori tolleranza, per procedere viene richiesto l’intervento del capoturno con login.

- Possibilità di fare LOG-OUT solo al termine dell’attività di misura, così che si sappia qual è l’operatore che la sta facendo o che l’ha lasciata incompleta.

- Durante tutta l’attività di misura rimane accesa la luce/cicalino, in maniera da accorgersi da distante se l’attività è rimasta in corso senza essere ultimata.

- Possibilità di modificare parametri ricetta (es. timer tra una misura e l’altra, quote da misurare, ecc.) in ogni momento da parte dell’utente autorizzato

- Fermo linea: per procedere viene richiesto l’intervento del capoturno, che sospende il timer di GAIA e poi può ri-attivarlo.

- Fine produzione: per procedere viene richiesto l’intervento del capoturno, che chiude il timer di GAIA e invia i dati di misura di tutta la produzione su file di statistica